# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Empresa: METALFORM S.A. de C.V.  |  Sector: Metalmecánico — Fabricación de exhibidores metálicos  |  Elaboró: Sergio Montes Cruz  |  Fecha: 2026-03-23  |  Revisión: 01

## 1. Leyenda de evaluación

| Nivel de Riesgo (NR) | Clasificación | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 1 – 3 | Bajo | Probabilidad baja o severidad leve. Mantener controles existentes. |
| 4 – 6 | Medio | Requiere acción correctiva planificada en el corto plazo. |
| 7 – 9 | Alto | Riesgo inaceptable. Acción inmediata. No iniciar tarea sin controles. |

NR = P × S   |   P: Probabilidad (1=Baja, 2=Media, 3=Alta)   |   S: Severidad (1=Leve, 2=Moderada, 3=Grave)

## 2. Matriz de riesgos por proceso

| # | Proceso | Riesgo identificado | Fuente del peligro | P | S | NR | Nivel | Controles propuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soldadura MIG | Inhalación de humos metálicos | Arco de soldadura | 3 | 3 | 9 | Alto | Extractor localizado, RPP con filtro P100, señalización perimetral, monitoreo periódico |
| 2 | Soldadura MIG | Radiación UV / IR | Arco eléctrico | 3 | 3 | 9 | Alto | Pantalla de soldador con filtro DIN 10, cortinas ignífugas, restricción de acceso a zona |
| 3 | Soldadura MIG | Proyección de salpicaduras | Metal fundido | 2 | 2 | 4 | Medio | Careta facial completa, mandil de carnaza, guantes de soldador, delimitación de área |
| 4 | Doblado / Troquelado | Vibración mano-brazo | Máquina dobladora | 3 | 2 | 6 | Medio | Guantes anti-vibración, rotación de personal cada 2 horas, mantenimiento preventivo de maquinaria |
| 5 | Doblado / Troquelado | Atrapamiento en partes móviles | Troqueladora | 2 | 3 | 6 | Medio | Guardas fijas en puntos de operación, sensor de presencia, procedimiento LOTO, capacitación |
| 6 | Doblado / Troquelado | Proyección de óxido / partículas | Alambrón con recubrimiento | 3 | 2 | 6 | Medio | Gafas de seguridad cerradas, mascarilla N95, ventilación general del área |
| 7 | Corte | Cortes y laceraciones | Cortadora de alambrón | 2 | 2 | 4 | Medio | Guantes de malla metálica o nivel 5, protección de manos y antebrazo, LOTO en mantenimiento |
| 8 | Corte | Proyección de fragmentos metálicos | Disco de corte | 2 | 3 | 6 | Medio | Pantalla facial, guarda del equipo, señalización del área, verificación de disco antes de uso |
| 9 | Pulido | Inhalación de polvo metálico fino | Esmeriladora / pulidora | 3 | 2 | 6 | Medio | Respirador P100, extracción localizada, monitoreo de partículas, rotación de operadores |
| 10 | Pulido | Ruido excesivo | Pulidora y esmeriladora | 3 | 2 | 6 | Medio | Tapones auditivos NRR25+, monitoreo con sonómetro, concha auricular si se supera 85 dB |
| 11 | Pintura electrostática | Exposición a solventes / sulfatos | Proceso de pintura | 2 | 2 | 4 | Medio | Cabina de pintado con extracción, respirador con filtro orgánico, guantes de nitrilo, monitoreo de sulfatos |
| 12 | Pintura electrostática | Riesgo eléctrico (electrostática) | Pistola electrostática | 2 | 3 | 6 | Medio | Conexión a tierra verificada, calzado dieléctrico, inspección del equipo, procedimiento operativo documentado |
| 13 | General (toda la planta) | Ruido ambiental acumulado | Múltiples máquinas simultáneas | 3 | 2 | 6 | Medio | Estudio de higiene industrial (sonómetro), tapones y/o conchas, rotación, señalización de zonas de ruido |
| 14 | General (toda la planta) | Falta de delimitación de áreas (layout) | Instalaciones en habilitación | 3 | 2 | 6 | Medio | Demarcación con pintura amarilla, señalética de seguridad, rutas de evacuación, delimitación de pasillos |
| 15 | Embalaje / Acomodo | Lesiones musculoesqueléticas | Manejo manual de cargas | 3 | 2 | 6 | Medio | Técnica de levantamiento seguro (NOM-036), faja lumbar, mesa de trabajo a altura correcta, pausas activas |

## 3. Prioridades de acción inmediata

| # | Proceso | Riesgo | Acción inmediata requerida | Responsable | Plazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soldadura MIG | Humos metálicos | Instalar extractor localizado en punto de soldadura | Gerencia / HSE | Inmediato (0-30 días) |
| 2 | Soldadura MIG | Radiación UV | Instalar cortinas ignífugas y delimitar zona | Producción / HSE | Inmediato (0-30 días) |
| 3 | Doblado / Troquelado | Atrapamiento | Verificar guardas y documentar procedimiento LOTO | Mantenimiento / HSE | Inmediato (0-30 días) |
| 4 | General | Layout sin delimitación | Demarcar pasillos, áreas de trabajo y rutas de evacuación | Producción / HSE | Corto plazo (30-60 días) |
| 5 | General | Ruido ambiental | Realizar estudio de higiene industrial con sonómetro | HSE | Corto plazo (30-60 días) |

Documento: HSE-MTR-RGM-001-R01  |  Departamento: HSE / Calidad  |  Estado: Emitido  |  Confidencialidad: Interno