METALFORM S.A. de C.V.

PROGRAMA DE SEGURIDAD

CONTROL DE RUIDO OCUPACIONAL

| Documento: | HSE-PRG-RUI-002 |
| --- | --- |
| Revisión: | 01 |
| Fecha de efectividad: | 2026-03-23 |
| Departamento: | HSE / Calidad |
| Estado: | Emitido |
| Elaboró: | Sergio Montes Cruz |
| Idioma original: | Español |

Este documento es de uso interno. Su reproducción parcial o total sin autorización está prohibida.

# ÍNDICE DE CONTENIDO

1.  Introducción y declaración de compromiso

2.  Objetivo

3.  Alcance

4.  Marco normativo aplicable

5.  Conceptos y criterios de evaluación

6.  Hallazgo crítico: ausencia de estudio de higiene industrial

7.  Fuentes de ruido identificadas por área

8.  Controles de ingeniería y administrativos

9.  Equipos de protección auditiva (EPA)

10.  Procedimiento para estudio de higiene industrial

11.  Check list de verificación auditiva

12.  Programa de capacitación

13.  Vigilancia a la salud — audiometría

14.  KPIs y mejora continua

15.  Registros y control de cambios

# 1. Introducción y declaración de compromiso

El ruido ocupacional es uno de los riesgos más frecuentes y subestimados en entornos de manufactura metalmecánica. La exposición prolongada a niveles de presión sonora superiores a los límites establecidos por la NOM-011-STPS-2020 puede causar hipoacusia neurosensorial irreversible, tinnitus, fatiga mental y alteraciones cardiovasculares.

En METALFORM S.A. de C.V., la operación simultánea de dobladoras, troqueladoras, cortadoras, pulidoras y equipos de soldadura genera un ambiente sonoro complejo cuyo nivel real aún no ha sido cuantificado mediante un estudio formal. Este programa establece los controles inmediatos aplicables y define la ruta para realizar el estudio de higiene industrial requerido por la normativa.

La dirección de METALFORM se compromete a proteger la salud auditiva de su personal, realizando las mediciones necesarias, implementando controles técnicos progresivos y garantizando la dotación de protección auditiva adecuada a todo el personal expuesto.

# 2. Objetivo

Prevenir la pérdida auditiva ocupacional y reducir la exposición al ruido del personal de METALFORM mediante la identificación de fuentes, implementación de controles por jerarquía y establecimiento de un programa de vigilancia a la salud, cumpliendo con la NOM-011-STPS-2020.

# 3. Alcance

Este programa aplica a:

- Todo el personal que opera en áreas de producción: doblado, troquelado, corte, soldadura, pulido y pintura

- Personal de supervisión y calidad que realiza recorridos en planta

- Visitantes y personal de mantenimiento que ingrese a zonas de producción

- Contratistas externos que trabajen dentro de las instalaciones

# 4. Marco normativo aplicable

| Norma / Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| NOM-011-STPS-2020 | Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido |
| NOM-017-STPS-2008 | Equipo de protección personal — selección, uso y manejo en los centros de trabajo |
| ISO 45001:2018 | Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo |
| NIOSH REL | Límite de exposición recomendado: 85 dB(A) como TWA de 8 horas |
| ACGIH TLV-TWA | Valor umbral límite para ruido continuo y de impacto |
| Reg. Federal SST | Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo |

# 5. Conceptos y criterios de evaluación

Para interpretar correctamente los resultados del estudio de higiene industrial, se establecen los siguientes criterios conforme a la NOM-011-STPS-2020:

| Nivel de ruido dB(A) | Tiempo máximo de exposición | Nivel de riesgo | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| < 80 dB(A) | Sin restricción | Bajo | Ninguna (monitoreo periódico) |
| 80 – 84 dB(A) | 8 horas | Medio | Evaluación y controles administrativos |
| 85 – 89 dB(A) | 4 horas | Medio-Alto | EPA obligatoria + controles de ingeniería |
| 90 – 94 dB(A) | 2 horas | Alto | EPA + controles inmediatos + rotación |
| > 95 dB(A) | < 1 hora | Crítico | Acción inmediata — rediseño del proceso |

Nota: NRR (Noise Reduction Rating) = Índice de reducción de ruido del protector auditivo. La protección efectiva se calcula: dB(A) real = dB(A) ambiente − (NRR − 7) / 2.

# 6. Hallazgo crítico: ausencia de estudio de higiene industrial

⚠ HALLAZGO — ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA Al momento de la emisión de este programa, METALFORM S.A. de C.V. no cuenta con un estudio formal de higiene industrial para ruido ocupacional. Esto representa un incumplimiento potencial a la NOM-011-STPS-2020, la cual establece la obligación del patrón de evaluar los niveles de ruido cuando existan fuentes generadoras. Implicaciones del incumplimiento: • Multas por parte de la STPS en caso de inspección • Responsabilidad civil y laboral ante enfermedades profesionales derivadas (hipoacusia ocupacional) • Imposibilidad de certificar el sistema bajo ISO 45001 sin este requisito cubierto Acción requerida: Contratar o ejecutar internamente el estudio de higiene industrial en un plazo no mayor a 60 días a partir de la fecha de emisión de este programa. Ver sección 10 para el procedimiento.

Mientras no se cuente con los resultados del estudio, se aplicarán los controles precautorios descritos en las secciones 8 y 9, asumiendo que los niveles pueden superar los 85 dB(A) dado el tipo de maquinaria presente en planta.

# 7. Fuentes de ruido identificadas por área

Evaluación preliminar cualitativa basada en observación directa. Los niveles estimados son referenciales y deben ser validados mediante medición con sonómetro.

| Área / Proceso | Fuente de ruido | Nivel estimado | Tipo de ruido | Prioridad de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doblado / Troquelado | Dobladora CNC, troqueladora de impacto | 90 – 100 dB(A)* | Impacto + continuo | ALTA |
| Corte | Cortadora de alambrón / disco | 85 – 95 dB(A)* | Continuo | ALTA |
| Pulido | Esmeriladora angular, pulidora | 85 – 95 dB(A)* | Continuo | ALTA |
| Soldadura MIG | Equipo MIG, extractor | 75 – 85 dB(A)* | Continuo | MEDIA |
| Pintura electrostática | Compresor, pistola electrostática | 75 – 85 dB(A)* | Continuo | MEDIA |
| Embalaje / General | Herramientas manuales, tráfico interno | < 80 dB(A)* | Intermitente | BAJA |
| * Niveles estimados con base en referencias de la industria metalmecánica. Deben ser validados con medición real mediante sonómetro tipo 1 o 2 calibrado. No sustituyen al estudio formal. |  |  |  |  |

# 8. Controles de ingeniería y administrativos

## 8.1 Jerarquía de controles (aplicar en orden de prioridad)

| Nivel | Control | Acciones específicas para METALFORM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eliminación | Evaluar sustitución de procesos de alto impacto por tecnología de menor ruido (largo plazo) |
| 2 | Sustitución | Reemplazar troqueladoras de impacto por dobladoras hidráulicas silenciosas cuando sea posible |
| 3 | Controles de ingeniería | Encapsulamiento de máquinas ruidosas, paneles fonoabsorbentes, mantenimiento de amortiguadores y bases antivibratorias, cabinas insonorizadas para puestos de mayor exposición |
| 4 | Controles administrativos | Rotación de personal: máximo 2 horas continuas en zonas > 90 dB(A). Programación de tareas ruidosas en horarios de menor ocupación. Señalización de zonas de ruido obligatorio. Audiometrías periódicas. |
| 5 | EPP auditivo | Protección auditiva obligatoria en todas las áreas donde el nivel supere o se estime superior a 80 dB(A). Ver sección 9. |

## 8.2 Señalización requerida

De acuerdo con la NOM-011-STPS-2020, las zonas donde el nivel de ruido sea o se estime igual o superior a 80 dB(A) deben estar delimitadas y señalizadas con:

- Señal de advertencia: 'ZONA DE RUIDO — USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA OBLIGATORIO'

- Color de señal: amarillo con pictograma negro conforme a NOM-026-STPS-2008

- Ubicación: en todos los accesos al área y en puntos visibles dentro de la zona

- Estado: legibles, sin daño y con altura entre 1.50 m y 1.80 m del piso

# 9. Equipos de protección auditiva (EPA)

| EPA | Norma | Especificación técnica | Aplicación | Revisión / Reemplazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapones auditivos desechables | NOM-011-STPS / ANSI S3.19 | NRR ≥ 25 dB, material espuma de poliuretano expandible | Ruido 80–90 dB(A). Uso individual, no reutilizable. | Desechables: un par por jornada. No reutilizar. |
| Tapones con cordón reutilizables | NOM-011-STPS / ANSI S3.19 | NRR ≥ 25 dB, silicona lavable, con estuche de almacenamiento | Ruido 80–90 dB(A). Personal de supervisión y recorridos. | Cada 3 meses o cuando presenten deformación o suciedad permanente. |
| Conchas auriculares (orejeras) | EN 352-1 / ANSI S3.19 | NRR ≥ 29 dB, almohadillas sellantes, ajuste de arco regulable | Ruido > 90 dB(A). Operadores de troquelado y doblado. | Almohadillas: cada 6 meses o cuando pierdan sellado. Arco: revisión mensual. |
| Combinación tapón + concha | NOM-011-STPS | Uso simultáneo de tapón NRR25+ y concha NRR29+ | Ruido > 95 dB(A) o exposición prolongada en zona crítica. | Seguir criterios individuales de cada componente. |

Nota importante: La efectividad real del EPA depende del uso correcto y continuo. Un tapón NRR 25 usado incorrectamente puede reducir su eficacia hasta en un 70%. La capacitación en colocación es tan importante como la dotación.

## 9.1 Criterio de selección según nivel de ruido estimado

| Nivel de ruido estimado | EPA requerido | Área de aplicación en METALFORM |
| --- | --- | --- |
| 80 – 84 dB(A) | Tapones desechables NRR25 | Pintura electrostática, embalaje, soldadura |
| 85 – 94 dB(A) | Tapones NRR25 o conchas NRR29 | Corte, pulido, soldadura con extractor |
| > 95 dB(A) | Combinación tapón + concha | Troquelado, doblado de alto impacto (validar con estudio) |

# 10. Procedimiento para estudio de higiene industrial

Este procedimiento define los pasos para ejecutar o contratar el estudio de higiene industrial por ruido requerido por la NOM-011-STPS-2020. Plazo máximo de ejecución: 60 días a partir de la fecha de emisión de este programa.

Paso 1 — Definición del alcance

Identificar todos los puestos de trabajo con posible exposición a ruido. Elaborar mapa de áreas a medir incluyendo: doblado, troquelado, corte, pulido, soldadura y pintura.

Paso 2 — Selección del método de medición

Opción A: Sonometría (medición puntual con sonómetro tipo 1 o 2 calibrado). Opción B: Dosimetría (exposición real del trabajador durante su jornada). La NOM-011-STPS-2020 puede requerir ambas según el caso.

Paso 3 — Condiciones de medición

Realizar las mediciones con la maquinaria operando en condiciones normales de producción. Documentar: hora, temperatura, humedad, equipo utilizado, número de serie y fecha de calibración del sonómetro.

Paso 4 — Ejecución de la medición

Medir en los puntos de trabajo donde el operador pasa la mayor parte de su jornada. Tomar mínimo 3 lecturas por punto. Registrar nivel mínimo, máximo y promedio. Utilizar escala de ponderación A [dB(A)].

Paso 5 — Análisis y comparación con límites NOM

Comparar resultados con la tabla de la sección 5 de este programa. Identificar los puestos que superan 80 dB(A), 85 dB(A) y 90 dB(A) para definir acciones específicas.

Paso 6 — Informe y plan de acción

Elaborar informe técnico con resultados, mapa de ruido de la planta y recomendaciones. Actualizar este programa con datos reales. Definir cronograma de implementación de controles.

Paso 7 — Seguimiento anual

Repetir el estudio anualmente o cuando existan cambios significativos en el proceso, maquinaria o layout de planta.

# 11. Check list de verificación — HSE-FRM-CHK-RUI-001

| N° | Elemento a verificar | Operador | Supervisor | HSE | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protección auditiva disponible en el área antes de iniciar turno | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 2 | Todo el personal con EPA colocado correctamente en zonas señalizadas | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 3 | Señalización de zonas de ruido visible y en buen estado | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 4 | Tapones desechables reemplazados (no reutilizados) | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 5 | Conchas auriculares con almohadillas sin deterioro | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 6 | Rotación de personal en zonas > 90 dB(A) respetada (máx. 2 h continuas) | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 7 | Maquinaria con mantenimiento al día (amortiguadores, bases antivibratorias) | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 8 | Registro de capacitación en uso de EPA al día | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 9 | Resultados del estudio de higiene industrial disponibles y actualizados | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 10 | Plan de acción post-estudio en seguimiento | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 11 | Audiometrías del personal vigentes (ver sección 13) | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |

# 12. Programa de capacitación

| Módulo | Duración | Contenido | Método | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿Qué es el ruido ocupacional? | 20 min | Cómo daña el oído, hipoacusia, tinnitus, efectos extra-auditivos | Teórico | Examen escrito 80% |
| 2. Normativa y derechos del trabajador | 20 min | Qué dice la NOM-011-STPS-2020, obligaciones del patrón y del trabajador | Teórico | Lista de asistencia |
| 3. Colocación correcta de EPA | 30 min | Tapones, conchas y combinación: demostración y práctica individual | Práctico | Verificación por supervisor |
| 4. Identificación de zonas de riesgo | 20 min | Mapa de planta, señalización, tiempos máximos de exposición | Teórico-práctico | Recorrido guiado |
| 5. Audiometría: qué esperar | 15 min | Para qué sirve, cómo se realiza, cómo interpretar resultados básicos | Teórico | Lista de asistencia |

Periodicidad: Inicial al ingreso | Refresh anual | Extraordinaria ante cambio de proceso o resultado anormal en audiometría

# 13. Vigilancia a la salud — programa de audiometrías

La NOM-011-STPS-2020 establece la obligación de realizar audiometrías al personal expuesto a niveles de ruido superiores a 80 dB(A). El programa de vigilancia médica debe incluir:

| Tipo de audiometría | Momento de aplicación | Responsable | Criterio de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Audiometría de ingreso (basal) | Antes de exposición al ruido ocupacional | Médico del trabajo | Establece línea base individual. Detectar hipoacusia previa. |
| Audiometría periódica | Anual (exposición 80–90 dB(A)) o semestral (> 90 dB(A)) | Médico del trabajo | Comparar con basal. Desviación > 10 dB: investigar y reforzar controles. |
| Audiometría por incidente | Tras exposición accidental a ruido de alta intensidad | Médico del trabajo | Evaluación inmediata. Restricción temporal si hay afectación. |
| Audiometría de egreso | Al término de la relación laboral | Médico del trabajo | Documentar condición final. Protección legal de la empresa y el trabajador. |

Acción inmediata pendiente: dado que el departamento de calidad y HSE tiene menos de 4 meses de creación, se recomienda realizar las audiometrías basales de todo el personal de producción en un plazo no mayor a 30 días.

# 14. KPIs y mejora continua

| KPI | Nombre | Cálculo | Meta | Frecuencia | Alerta si... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Uso correcto de EPA | Obs. conformes / Total × 100 | 100% | Diario | < 95% |
| K2 | Estudio de higiene industrial | Ejecutado: Sí / No + fecha | Completado en 60 días | Mensual | No ejecutado al día 60 |
| K3 | Audiometrías al día | Personal con audiometría vigente / Total × 100 | 100% | Semestral | < 100% |
| K4 | Incidentes por ruido | N° incidentes auditivos por mes | 0 | Mensual | > 0 |
| K5 | Rotación en zonas críticas | Jornadas con rotación aplicada / Total × 100 | 100% | Semanal | < 90% |

# 15. Registros y control de cambios

| Tipo de registro | Código | Descripción | Frecuencia | Retención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Check list de EPA | HSE-FRM-CHK-RUI-001 | Verificación diaria de uso correcto de protección auditiva | Diario | 2 años |
| Informe estudio higiene industrial | HSE-INF-RUI-001 | Resultados de medición de ruido con sonómetro | Anual | 5 años |
| Registro audiométrico | HSE-FRM-AUD-MED-001 | Historial de audiometrías por trabajador | Anual | Permanente |
| Registro de capacitación | HSE-FRM-CAP-001 | Asistencia y evaluación del personal | Por evento | Permanente |
| Reporte de incidente | HSE-FRM-INCID-001 | Documentación de eventos relacionados con ruido | Inmediato | 5 años |

## Control de cambios

| Rev. | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026-03-23 | Emisión inicial. Incluye hallazgo crítico por ausencia de estudio de higiene industrial. | S. Montes Cruz | Gerencia |
| 02 | --/--/---- | Actualizar con resultados reales del estudio de higiene industrial (plazo: 60 días) | HSE | Gerencia |

HSE-PRG-RUI-002  |  Revisión 01  |  2026-03-23  |  METALFORM S.A. de C.V.  |  Documento de uso interno