METALFORM S.A. de C.V.

PROGRAMA DE SEGURIDAD

SOLDADURA MIG EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

| Documento: | HSE-PRG-SOL-001 |
| --- | --- |
| Revisión: | 01 |
| Fecha de efectividad: | 2026-03-23 |
| Departamento: | HSE / Calidad |
| Estado: | Emitido |
| Elaboró: | Sergio Montes Cruz |
| Idioma original: | Español |

Este documento es de uso interno. Su reproducción parcial o total sin autorización está prohibida.

# ÍNDICE DE CONTENIDO

1.  Introducción y declaración de compromiso

2.  Objetivo

3.  Alcance

4.  Referencias normativas

5.  Matriz de riesgos del proceso de soldadura

6.  Equipos de protección personal (EPP)

7.  Procedimiento seguro recomendado

8.  Check list de verificación

9.  Programa de capacitación

10.  Acciones de convencimiento al personal

11.  Equipo multidisciplinario

12.  Plan de atención a emergencias

13.  Registros y control documental

14.  Auditorías, KPIs y mejora continua

15.  Control de cambios y anexos

# 1. Introducción y declaración de compromiso

El presente programa tiene como finalidad establecer los lineamientos, medidas preventivas, controles operativos y responsabilidades para garantizar la seguridad del personal que realiza actividades de soldadura MIG (Metal Inert Gas) en la fabricación de exhibidores metálicos.

El proceso de soldadura MIG involuciona riesgos críticos: generación de humos metálicos con partículas finas de hierro, manganeso y zinc; radiación ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico; proyección de salpicaduras de metal fundido; y exposición secundaria del personal adyacente que no cuenta con protección adecuada.

La dirección de METALFORM S.A. de C.V. se compromete a garantizar que todas las actividades de soldadura se realicen bajo condiciones seguras, cumpliendo con la normativa vigente, fomentando una cultura preventiva y asegurando la participación activa de todo el personal.

# 2. Objetivo

Definir los lineamientos, controles operativos, equipos de protección y responsabilidades necesarias para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y daños materiales derivados del proceso de soldadura MIG en estructuras metálicas.

# 3. Alcance

Este programa aplica a:

- Soldadores que operan equipos MIG en el área de fabricación

- Personal adyacente expuesto indirectamente a humos y radiación

- Supervisores y personal de HSE que realizan verificación en campo

- Personal de mantenimiento que interviene equipos de soldadura

# 4. Referencias normativas

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| ISO 45001:2018 | Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo |
| NOM-017-STPS-2008 | Equipo de protección personal — selección, uso y manejo |
| NOM-011-STPS-2020 | Ruido — condiciones de exposición en centros de trabajo |
| NOM-004-STPS-1999 | Operación y mantenimiento seguros de maquinaria y equipo |
| NOM-022-STPS-2015 | Electricidad estática en centros de trabajo |
| ANSI Z49.1 | Seguridad en soldadura, corte y procesos relacionados |
| NIOSH 42 CFR 84 | Requisitos para respiradores de protección |
| Reg. Federal SST | Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo |

# 5. Matriz de riesgos — proceso de soldadura MIG

Leyenda: P = Probabilidad (1-3) | S = Severidad (1-3) | NR = Nivel de Riesgo (P × S)

| # | Riesgo | Fuente del peligro | P | S | NR | Nivel | Controles y contramedidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inhalación de humos metálicos (Fe, Mn, Zn) | Arco de soldadura MIG | 3 | 3 | 9 | Alto | Extractor localizado, respirador P100, monitoreo periódico de calidad del aire |
| 2 | Radiación UV e IR del arco eléctrico | Arco eléctrico MIG | 3 | 3 | 9 | Alto | Pantalla de soldador DIN 10+, cortinas ignífugas, señalización y restricción de acceso |
| 3 | Proyección de salpicaduras de metal fundido | Metal fundido / arco | 2 | 2 | 4 | Medio | Careta facial completa, mandil de carnaza, guantes soldador, delimitación de área |
| 4 | Quemaduras por contacto con superficies calientes | Piezas soldadas post-proceso | 2 | 2 | 4 | Medio | Señalización de piezas calientes, guantes de carnaza, tiempo de enfriamiento documentado |
| 5 | Choque eléctrico | Equipo de soldadura MIG | 1 | 3 | 3 | Bajo | Conexión a tierra verificada, revisión del cable y antorcha, calzado dieléctrico, LOTO |
| 6 | Exposición secundaria (personal adyacente) | Humos y radiación difusa | 3 | 2 | 6 | Medio | Cortinas ignífugas perimetrales, EPP para personal cercano, delimitación visible de zona |
| 7 | Incendio por material combustible cercano | Chispas y proyecciones | 2 | 3 | 6 | Medio | Zona libre de materiales inflamables, extintor CO₂ a menos de 10 m, permiso de trabajo caliente |

# 6. Equipos de protección personal (EPP)

| EPP | Norma | Especificación técnica | Aplicación | Revisión / Reemplazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla de soldador | ANSI Z87.1 | Filtro DIN 10 mínimo, protección UV/IR | Operador soldador | Inspección diaria; reemplazo al detectar rayones en filtro |
| Respirador P100 | NIOSH 42 CFR 84 | Semifacial con filtros P100 para partículas finas | Soldador y personal adyacente | Filtros: cada 30 días o al aumentar resistencia. Máscara: anual |
| Guantes de soldador | EN 388 / EN 407 | Carnaza manga larga, resistencia a llama y calor | Soldador | Cada 3 meses o al detectar perforaciones o quemaduras |
| Mandil de carnaza | NOM-017-STPS | Carnaza resistente a chispa, longitud hasta rodilla | Soldador | Semestral o cuando presente perforaciones o deterioro |
| Calzado de seguridad | NOM-113-STPS | Dieléctrico, puntera de acero, suela antideslizante | Todo el personal en planta | Anual o cuando presente deterioro visible |
| Protección auditiva | NOM-011-STPS | Tapones NRR ≥ 25 dB | Personal en zona de ruido | Tapones: cada 2 semanas. Conchas: revisión mensual |
| Cortinas ignífugas | ANSI Z49.1 | Material retardante de llama, opacas a radiación UV | Delimitación de puesto de soldadura | Inspección mensual; reemplazo al detectar daños o perforaciones |

# 7. Procedimiento seguro recomendado

Referencia: HSE-PSO-SOL-001-R00 — Procedimiento Seguro para Soldadura MIG en Estructuras Metálicas

1. Preparación del área

Verificar que la zona esté libre de materiales inflamables en un radio de 5 m. Colocar cortinas ignífugas perimetrales. Señalizar con aviso de 'Zona de soldadura — acceso restringido'.

2. Verificación del equipo

Inspeccionar cable de soldadura, antorcha, conexión a tierra y manguera de gas. Verificar nivel de gas inerte (Argón o mezcla). Registrar en formato HSE-FRM-MNT-SOL-001.

3. Colocación de EPP completo

Pantalla DIN 10+, respirador P100, guantes de carnaza manga larga, mandil de carnaza, calzado dieléctrico y tapones auditivos. Verificación cruzada con supervisor o compañero.

4. Ventilación y extracción

Activar extractor localizado antes de iniciar. Verificar que el flujo de aire se dirija hacia afuera del área de trabajo y no hacia el operador.

5. Ejecución de la soldadura

Mantener postura ergonómica adecuada. Evitar respirar directamente sobre el penacho de humo. Realizar pausas cada 45 minutos de trabajo continuo.

6. Control de piezas calientes

Al terminar cada soldadura, marcar la pieza con señal de caliente. No manipular sin guantes hasta verificar temperatura segura. Tiempo mínimo de espera: 15 minutos.

7. Cierre y limpieza

Apagar equipo de soldadura. Desconectar gas. Limpiar área de proyecciones y residuos metálicos. Retirar y almacenar EPP correctamente. Lavarse manos y cara antes de salir del área.

8. Reporte de incidentes

Cualquier incidente, accidente o casi-accidente debe reportarse de inmediato al supervisor usando formato HSE-FRM-INCID-001. No iniciar siguiente jornada sin cierre del reporte.

# 8. Check list de verificación — HSE-FRM-CHK-SOL-001

| N° | Elemento a verificar | Operador | Supervisor | HSE | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Área señalizada y libre de materiales inflamables | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 2 | Cortinas ignífugas instaladas y en buen estado | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 3 | Equipo de soldadura sin daños visibles (cable, antorcha, tierra) | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 4 | Gas inerte disponible y conexión verificada | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 5 | Extractor localizado activo antes de iniciar | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 6 | Pantalla de soldador con filtro DIN 10+ sin daños | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 7 | Respirador P100 colocado correctamente | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 8 | Guantes de carnaza y mandil sin perforaciones | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 9 | Calzado dieléctrico puesto | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 10 | Protección auditiva colocada | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 11 | Extintor CO₂ accesible a menos de 10 m | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 12 | Área limpia y ordenada al finalizar | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 13 | Piezas calientes señalizadas | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |
| 14 | EPP retirado y almacenado correctamente | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No | ( ) Sí ( ) No |  |

# 9. Programa de capacitación

| Módulo | Duración | Contenido | Método | Evidencia de competencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Riesgos de la soldadura MIG | 30 min | Humos, radiación UV/IR, salpicaduras, choque eléctrico | Teórico | Examen escrito 80% aprobación |
| 2. Uso correcto de EPP | 30 min | Selección, colocación, ajuste y mantenimiento de cada EPP | Teórico-práctico | Demostración práctica supervisada |
| 3. Operación segura del equipo MIG | 45 min | Inspección previa, parámetros, postura, pausas | Práctico | Evaluación en campo con check list |
| 4. Permiso de trabajo caliente | 20 min | Cuándo se requiere, cómo llenarlo, responsabilidades | Teórico | Llenado correcto de formato |
| 5. Emergencias y primeros auxilios | 30 min | Quemaduras, inhalación aguda, choque eléctrico, evacuación | Teórico-práctico | Simulación de emergencia |

Periodicidad: Capacitación inicial al ingreso | Refresh anual | Extraordinaria ante incidente o cambio de proceso

# 10. Acciones de convencimiento al personal

- Sensibilización con casos reales: videos y estadísticas sobre enfermedades por humos de soldadura (siderosis, manganismo) y accidentes por radiación UV.

- Participación activa: los soldadores prueban diferentes respiradores y pantallas para elegir el más cómodo dentro de las especificaciones requeridas.

- Reconocimiento mensual: programa 'Soldador Seguro del Mes' con incentivo simbólico y reconocimiento visible en el área.

- Retroalimentación inmediata: supervisor verifica el check list diariamente y da feedback en campo, no en oficina.

- Comunicación visual: cartel con los 8 pasos del procedimiento seguro colocado directamente en el puesto de soldadura.

- Charlas de 5 minutos cada 2 semanas: recordatorio de buenas prácticas, dudas frecuentes y novedades del programa.

# 11. Equipo multidisciplinario — Unidad de Gestión de Riesgos

| Rol | Integrante sugerido | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Operador soldador | Soldador del área | Ejecutar procedimiento, llenar check list, reportar desviaciones |
| Supervisor de producción | Jefe de turno | Verificar cumplimiento diario, validar check list, gestionar EPP |
| Encargado HSE / Calidad | Responsable de calidad | Auditar semanalmente, investigar incidentes, capacitar personal, KPIs |
| Mantenimiento | Técnico de mantenimiento | Revisión mensual de equipos MIG, extractores y conexiones eléctricas |
| Recursos Humanos | Coordinador RH | Registros de capacitación, expedientes de competencia, programa de reconocimiento |

Frecuencia de reuniones: mensual (tercer martes de cada mes) | Canal formal: correo electrónico / acta formato HSE-FRM-ECM-001

# 12. Plan de atención a emergencias

| Emergencia | Protocolo de respuesta |
| --- | --- |
| Quemadura por salpicadura | 1. Retirar al trabajador del área. 2. Enfriar con agua limpia 15 min (no hielo). 3. No retirar ropa adherida. 4. Trasladar a servicio médico. 5. Reportar con formato HSE-FRM-INCID-001. |
| Inhalación aguda de humos | 1. Retirar de la zona inmediatamente. 2. Llevar a área ventilada. 3. Si persisten síntomas (tos, mareo, náusea), trasladar a urgencias. 4. No dejar solo al afectado. 5. Reportar incidente. |
| Choque eléctrico | 1. No tocar a la persona mientras esté en contacto con la fuente. 2. Desconectar equipo o cortar suministro eléctrico. 3. Llamar a emergencias. 4. Aplicar RCP si es necesario (personal certificado). 5. Reportar. |
| Incendio por chispa | 1. Activar alarma. 2. Usar extintor CO₂ si el fuego es controlable. 3. Evacuar si no es controlable. 4. Llamar a bomberos. 5. No regresar al área hasta autorización. 6. Reportar. |
| Lesión ocular por radiación UV | 1. No frotar los ojos. 2. Lavar con agua limpia abundante. 3. Cubrir con gasa estéril. 4. Trasladar a oftalmólogo. 5. Reportar incidente. Nota: los síntomas pueden aparecer horas después. |

# 13. Registros y control documental

| Tipo de registro | Código | Descripción | Frecuencia | Retención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Check list procedimiento seguro | HSE-FRM-CHK-SOL-001 | Verificación diaria de condiciones y EPP | Diario | 2 años |
| Reporte de incidente | HSE-FRM-INCID-001 | Documentación de desviaciones y eventos | Inmediato | 5 años |
| Registro de capacitación | HSE-FRM-CAP-001 | Asistencia y evaluación del personal | Por evento | Permanente |
| Inspección de equipo MIG | HSE-FRM-MNT-SOL-001 | Estado de equipo, cable, antorcha y tierra | Mensual | 1 año |
| Auditoría interna HSE | HSE-FRM-AUD-001 | Evaluación global del cumplimiento del programa | Trimestral | 3 años |

# 14. Auditorías, KPIs y mejora continua

## 14.1 Indicadores de desempeño

| KPI | Nombre | Cálculo | Meta | Frecuencia | Alerta si... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Cumplimiento de EPP | Observaciones conformes / Total × 100 | 100% | Diario | < 95% |
| K2 | Check lists completados | Check lists llenos / Jornadas × 100 | 100% | Diario | < 100% |
| K3 | Incidentes en soldadura | N° incidentes por mes | 0 | Mensual | > 0 |
| K4 | Cierre de acciones correctivas | AC cerradas en plazo / Total × 100 | 100% ≤ 15 días | Mensual | < 80% |
| K5 | Participación en capacitación | Asistentes / Convocados × 100 | ≥ 90% | Por evento | < 90% |

## 14.2 Tipos de auditoría

| Tipo | Alcance | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisión operativa | Observación directa en campo, EPP, check list | Semanal | Supervisor / HSE |
| Auditoría interna HSE | Cumplimiento del programa completo | Trimestral | Encargado de calidad |
| Revisión por dirección | Indicadores, recursos, resultados globales | Semestral | Gerencia general |

# 15. Control de cambios y anexos

| Rev. | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026-03-23 | Emisión inicial del programa de seguridad para soldadura MIG | S. Montes Cruz | Gerencia |
| 02 | --/--/---- | Próxima revisión: cambio normativo, resultado de incidente o modificación de proceso | HSE | Gerencia |

Disparadores de actualización: cambio en normativa aplicable | incidente con causa raíz sistémica | modificación de equipo o proceso | resultado de auditoría externa

HSE-PRG-SOL-001  |  Revisión 01  |  2026-03-23  |  METALFORM S.A. de C.V.  |  Documento de uso interno